N5000 Kartdata som landsdekkende PostGIS-dump

-

Beskrivelse av leveransen

Generelt

Leveransen er en custom-eksport av et databaseskjema kalt ‘n5000’ som inneholder til sammen 15 landsdekkende tabeller med N5000-data. Tabellene er i Euref89 UTM sone 33.

En oversikt over alle tabeller, hva slags geometritype de er og hvilke objekttyper de inneholder, er vedlagt dette dokumentet.

Dataene ble eksportert fra PostgreSQL 9.3 med PostGIS 2.2.0.

Det finnes ingen produktspesifikasjon for denne leveransen men dataene/objektene er som regel nokså lik SOSI-leveransen som er beskrevet i produktspesifikasjonen for N5000 Kartdata.

Litt om tabellen n5000_navn

Disse dataene forvaltes i utgangspunkt som tekst. I forbindelse med PostGIS-leveransen blir tekstene gjort om til korte linjer med all nødvendig informasjon lagret på forskjellige egenskaper. Denne linjen/vektoren definerer plassering og rotasjon/orientering av teksten uavhengig av valgt koordinatsystem. Buede navn har en lengre linje som følger navnets plassering.

For å få frem teksten mest mulig riktig på et kart må egenskapen STRENG lables langs denne linja og formateres vha de øvrige egenskapene.

For ikke skråstilte navn er linja/vektoren horisontal i geografiske koordinater. Det betyr at disse navnene som regel ikke vises horisontalt i et projisert kartbilde.

Objektkoordinaten til tekstene lagres på attributtnivå i egenskapene OBJEKT_X og OBJEKT_Y. Koordinatverdier er i UTM 33. Objektkoordinaten peker på det fysiske objektet som bærer stedsnavnet.

Dataene er i Unicode.

Oversikt over tabeller, geometrityper og objekttyper

| Tabell | Geometritype | Objekttype |
| --- | --- | --- |
| n5000_adminflate | Polygon | Kommune |
| n5000_admingrense | Line | AvtaltAvgrensningslinje |
|  |  | Fylkesgrense |
|  |  | Kommunegrense |
|  |  | Riksgrense |
|  |  | Territorialgrense |
| n5000_arealdekkeflate | Polygon | Havflate |
|  |  | Innsjø |
|  |  | Skog |
|  |  | SnøIsbre |
|  |  | ÅpentOmråde |
| n5000_arealdekkepunkt | Point | TettBebyggelse |
| n5000_bane | Line | Bane |
| n5000_begrensningskurve | Line | Arealbrukgrense |
|  |  | Dataavgrensning |
|  |  | FiktivDelelinje |
|  |  | Innsjøkant |
|  |  | Kystkontur |
| n5000_elvbekk | Line | ElvBekk |
| n5000_ferge | Line | AnnenBåtrute |
|  |  | Bilferjestrekning |
| n5000_fyr | Point | Navigasjonsinstallasjon |
| n5000_grunnlinje | Line | Grunnlinje |
| n5000_jernbanestasjon | Point | Stasjon |
| n5000_lufthavnpunkt | Point | Lufthavn |
| n5000_navn | Line | Tekst |
| n5000_vegsti | Line | VegSenterlinje |
| n5000_verneomrade | Polygon | Naturvernområde |