Statens kartverk Geodesi

Seksjon for Infrastruktur og  Referansedata [GD2]

Transformasjonsbibliotek

Implementeringsbeskrivelse

GEX16028-PU-SJ01

Dato: 11-03-2009

| STATENS KARTVERK Geodesidivisjonen Gruppe Teknologisk utvikling |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REVISJONSHISTORIE |  |
| 1.17 | Oppdatert informasjon for bruk av transformasjonsbiblioteket SKT2LAN1_EU89.DLL og EU89-NTM | 11.03.09 |
| 1.16 | Informasjon om bruk av skt2lan1api.dll for applikasjoner som krever stdcall bibliotek. Rettet feil i parameterangivelse for FinnSone og FinnAkse. Lagt til ny funksjon Skt2lan1ApiVersion for å kunne hente versjonsinfo fra ApiDll. | 07-04-16 |
| 1.14 | Mer utfyllende informasjon vedr. initiering av bibliotekene | 06-11-27 |
| 1.13 | Beskrivelse av nye funksjoner mot ny "fylkes" landsformel | 05-05-05 |
| 1.11 | Endret beskrivelse av returverdi for FinnAkse og FinnSone | 04-02-24 |
| 1.10 | Endret i kapittelet om transformasjon, idet fylkesformlene nå har litt annet prinsipp | 03-12-05 |
| 1.9 | Endret tekst for feilmelding 94 | 03-02-05 |
| 1.8 | Oppdatert EkstraOn med flere returverdier. | 01-09-07 |
| 1.7 | Ny parameter i funksjonen EkstraOn | 00-06-16 |
| 1.6 | Ny funksjon for init dll, nye funksjoner for å styre bruk av ekstrapunkter av og på | 99-11-04 |
| 1.5 | Fullstendig parameter og funksjonsbeskrivelse | 99-02-14 |
| 1.4 | Tilpasset ny funksjonalitet med overgang til WSKTRANS for fylkesformler | 98-02-20 |
| 1.3 | Endret innhold i henhold til 1.11 versjon av SKTRFNOR | 97-08-25 |
| 1.2 | Endret eksporterte funksjonsnavn, feilkoder og informasjon om ini-fil | 97-01-16 |
| 1.1 | Utgave som bekriver både 32 og 16bits versjon av SKTRFNOR.DLL | 96-11-20 |
| 1.0 | Første utgivelse | 96-11-09 |

Innholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	5

2	Generelt om transformasjon	5

3	Transformasjonsbibliotek	7

4	Initiering av transformasjonsbibliotek	9

5	Filer	9

6	Tilgjengelige bibliotekfunksjoner	10

7	Systemnummerering	11

7.1	Nummerering for bruk i GeoTrans	11

7.2	Nummerering for bruk i SosiTrans	12

8	Feilmeldinger	13

8.1	Feilmeldinger under transformasjon	13

8.2	Nøyaktighetsinformasjon under transformasjon for fylkesformler	14

8.3	Feilmeldinger under initiering av SKT1(2)NOR1.DLL	14

9	Integrering i egen programvare	15

9.1	Datatyper	15

9.2	Explisit loading	15

10	Funksjonsbeskrivelse	18

10.1	VRsktr	18

10.2	Infsktr	19

10.3	InitSktrf	20

10.4	InitSkTrans	21

10.5	InitGridFiler	22

10.6	GeoTrans	23

10.7	SosiTrans	24

10.8	grmise	25

10.9	gdec	26

10.10	finomr	27

10.11	FinnAkse	28

10.12	FinnSone	29

10.13	merskl	30

10.14	M711	31

10.15	EkstrapktOn	32

10.16	EkstrapktOff	33

10.17	FellesPunkt	34

10.18	GetDato	34

11	API for transformasjonsbiblioteket skt2lan1.dll	35

11.1	LoadTransLibrary	35

11.2	UnloadTransLibrary	36

11.3	Infsktr	37

11.4	InitSkTrans	38

11.5	FellesPunkt	39

11.6	VRsktr	40

11.7	GeoTrans	41

11.8	GetDato	42

11.9	SosiTrans	43

11.10	Grmise	44

11.11	Gdec	45

11.12	Finomr	46

11.13	FinnAkse	47

11.14	FinnSone	48

11.15	M711	49

11.16	Merskl	50

11.17	EkstrapktOn	51

11.18	EkstrapktOff	52

11.19	Skt2lan1ApiVersion	52

# Om dette dokument

Dokumentet inneholder beskrivelse av Statens kartverks transformasjonsbibliotek.

Det er Statens kartverk, geodesidivisjonen som vedlikeholder dette dokument.

Kontaktpersoner: Per Christian Bratheim, Gunstein Dalane og Tom Halvorsen.

tlf: 32 11 81 00

# Generelt om transformasjon

"Ordbok for kart og oppmåling" definerer en transformasjon som tilordning av elementer i en mengde til elementer i en annen mengde. I geodesien brukes transformasjon helst om koordinattransformasjon. Transformasjon kommer gjerne på tale når det i et område eksisterer punkter som har koordinatsett oppgitt i to eller flere geodetiske datumer. Finnes det altså to eller flere slike sett med koordinater for punkter i et område, kan man ut fra forskjellige prinsipper beregne matematisk sammenheng mellom de ulike settene. De typer punkter det refereres til, er først og fremst trigonometriske punkter og polygonpunkter.

I satellittbasert posisjonsbestemmelse kan et punkts posisjon vanligvis oppgis som:

- romlige geosentriske koordinater x, y, z gitt i forhold til jordens massemiddelpunkt.

- geografiske koordinater som bredde og lengde enten i forhold til geoiden (astronomisk målt bredde og lengde) eller i forhold til referanse-ellipsoiden (geodetisk bredde og lengde). Forskjellen mellom astronomiske og geodetiske koordinater avspeiler stedets loddavvik, som vanligvis bare er noen få buesekunder.

- koordinater i kartplanet.

Et matematisk formelapparat som gir sammenhengen mellom geodetiske koordinater på ellipsoiden og koordinatene i kartplanet, definerer kartprojeksjonen. Det er således en entydig sammenheng mellom de to koordinatsettene og de representerer "to sider av samme sak". Helt tilsvarende er det entydig sammenheng mellom de romlige, geosentriske koordinatene  og bredde/lengde på ellipsoiden. Når man transformerer koordinater fra en flate til en annen eller fra rommet til en flate, så er det entydig matematisk sammenheng mellom koordinatsettene.

En slik entydig matematisk sammenheng blir kalt avbildning.

Man må være klar over at et fysisk punkt på jordens overflate får andre koordinater dersom man legger til grunn ulik form og/eller størrelse på referanse-ellipsoiden. Videre vil også kartplankoordinatene endre seg om man benytter andre verdier på form og/eller størrelse for den ellipsoiden som danner basis for kartet.

Opp gjennom tidene har menneskenes oppfatning av jordens form og størrelse endret seg med nyvinningene som har skjedd i den teknologiske utviklingen. Jordens form og størrelse er fundamentale størrelser i et horisontalt, geodetisk datum.  Horisontalt geodetisk datum er et sett av parametre som bestemmer en valgt ellipsoides beliggenhet i forhold til jordkroppen.  I Norge har vi i dag tre offisielle, horisontale geodetiske datumer hvor altså referanse-ellipsoiden som kartet "brettes" ut fra, varierer litt i størrelse og form (flattrykning). Variasjonen fremgår av følgende tabell:

| Datum-betegnelse | Anvendt | Ellipsoidens store halvakse (a)i meter | Ellipsoidens flattrykning( f ) |
| --- | --- | --- | --- |
| NGO1948 | ØK, tekniske kart | 6 377 492,0176 | 1/299,1528 |
| ED50 | topografiske kart | 6 378 388,0 | 1/297,0 |
| EUREF89 | alle norske kartserier? | 6 378 137,0 | 1/298,257 222 101 |

Nyere forskning viser at det har skjedd lite med de størrelser som definerer jordens form og størrelse etter at data fra satellitt-teknologien ble tatt i bruk. Det er snakk om desimeters korreksjon av lengden på jordens store halvakse gjennom de siste 20 år. Det er derfor liten grunn til å tro at nye målinger i overskuelig fremtid vil føre til signifikante endringer i oppfatningen av jordens form og størrelse. For praktiske formål er det derfor rimelig å anta at det ikke vil være behov for å endre geodetisk datum i overskuelig fremtid.

Det er mulig å utføre transformasjoner når man har to sett med kartplankoordinater på et visst antall punkter i et område. En transformasjon fra det ene settet til det andre vil gi en enkel og rasjonell overgangsmulighet fra det ene koordinatsystemet til det andre. Men transformasjon vil ikke nødvendigvis gi en entydig eller mest nøyaktig måte å komme fra det ene systemet til det andre på. Transformasjon kan baseres på ulike prinsipper. To ulike transformasjonsprinsipper vil således kunne gi et punkt ulike koordinatverdier som resultat. Hvis et koordinatsett er fremkommet som et resultat av transformasjon, bør man derfor kunne angi hvilket formelapparat som er anvendt.

Viktig:	En transformasjon mellom to sett kartplankoordinater vil alltid gi den nestbeste løsningen når man tenker nøyaktighet. Den beste løsningen vil være å nyregne koordinatene i det ønskede geodetiske datum ved å anvende kontrollerte observasjonsdata og sette inn gitt-punkter med koordinater i det ønskede datum.

Med innføring av EUREF89 som nytt geodetisk datum vil mange trigonometriske punkter ha ett sett koordinater i NGO1948 og ett sett koordinater i EUREF89. Den mest nøyaktige måten å få punkter over fra gammelt til nytt grunnlag vil være å nyregne ved å bruke gamle, kontrollerte observasjonsdata eventuelt supplert med nødvendige/ønskede nymålinger. I mange tilfeller er gamle observasjonsdata utilgjengelige, eller man ønsker kanskje av rasjonaliseringshensyn å transformere fremfor å nyregne. Når det gjelder koordinater oppgitt i NGO1948 og EUREF89, så vet man at sistnevnte skal være kvalitetskontrollert og homogent med en relativ nøyaktighet bedre enn ca 1 parts pr million (1 mm pr km). Siden NGO1948 er materialisert gjennom en periode på mer enn 50 år, så har det vært brukt ulik teknologi og varierende kvalitet både under datainnsamling og beregning. Dette har ført til at NGO1948, sett med dagens øyne, er inhomogent og har en relativ usikkerhet som ofte overstiger 20 ppm. (20 mm pr km).

Offisielle geodetiske datum i Norge er:

NGO1948, ED50, EUREF89 og følgende koordinatsett skal være lovlige:

| Datum | Jordsentriske (kartesiske) | Geodetiske (bredde og lengde) | Kartplankoordinater | Høyde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NGO1948 | nei | nei | Gauss-Krüger | ortometrisk |
| ED50 | nei | ja | UTM(ED50) | ortometrisk |
| EUREF89 | Ja | ja | UTM(EUREF89) | ortometrisk/ ellipsoidisk |

Tabell 1

# Transformasjonsbibliotek

Wsktrans er et Windows-basert transformasjonsprogram som regner om koordinater mellom de ulike offisielle referanserammene EUREF89, NGO1948 og ED50. Det kan også konvertere mellom plane, geografiske og jordsentriske koordinater. Wsktrans kan transformere punkter til og fra SOSI-filer og tekstfiler i fritt format. Punkter kan også transformeres enkeltvis. Geoidehøyder hentes fra høydereferansemodell. Selve transformasjonsrutinene blir utgitt i form av transformasjonsbiblioteker (windows dll-filer), som er kommune-, fylke- og landsformel. Wsktrans kan kombineres med de ulike typer transformasjonsbiblioteker som er beskrevet nedenfor.

Bruksområde

Transformasjonsbibliotekene kan brukes til transformasjon av alle typer data. Bruksområdet er forskjellig for de ulike transformasjonsbibliotekene. Gammel landsformel kan brukes der nøyaktighetskravene er små, for eksempel kartdata i mindre målestokker. Ny landsformel og fylkesformler har et større bruksområde, og egner seg for eksempel til transformasjon av kartdata i store målestokker (FKB-data). Kommuneformler er spesielt tilpasset kommunens NGO-grunnlag, og kan brukes til transformasjon av alle typer koordinatfestede data, også eiendomsdata.

Transformasjoner og nøyaktighet

Transformasjon mellom EUREF89 og NGO1948 er basert på fellespunkter, og den er stedsavhengig ved at de nærmeste fellespunktene velges ut for hvert punkt som skal transformeres. Med nøyaktighet menes her antatt differanse mellom beregnet og transformerte koordinater. Transformasjon av koordinater vil nesten alltid føre til en forringelse av kvaliteten.

Landsformler

Det finnes i dag to landsformler. Landsnettet er nå snart ferdig etablert, og det har gitt grunnlag for en ny og forbedret landsformel basert på fylkesformlene. Første versjon av ny landsformel er utgitt i januar 2006.

Gammel landsformel (SKT2NOR1) dekker hele fastlands-Norge, basert på ca 500 fellespunkter. Begrenset nøyaktighet, ca 0.5 – 1.0 meter. Denne dekker også de nære havområdene Nordsjøen og Norskehavet med egne løsninger for transformasjon mellom EUREF89 og ED50 (Nordsjø-formlelen).

Ny landsformel (SKT2LAN1) dekker kun fastlands-Norge, og er basert på samme metodikk og samme fellespunktgrunnlag som fylkesformlene. Pr november 2006 inngår ca 15000 fellespunkter. Nøyaktigheten i sentrale deler av fylkene er den samme som for fylkesformlene, 3-10 cm. Nøyaktigheten kan være noe dårligere nær fylkesgrensene på grunn av ulike NGO-grunnlag. I områder der landsnettet er under beregning benyttes et begrenset antall fellespunkter, noe som betyr dårligere nøyaktighet (10-20 cm). I områder der beregning av landsnettet ikke er påbegynt er nøyaktigheten som for gammel landsformel. I Grenlands-området og Møre og Romsdal (Møre-grunnlag) er det gjort spesielle tilpasninger. Det vil komme oppdaterte utgaver av fellespunktene etter hvert som landsnettet fullføres i nye områder.

Konverteringsbiblioteket SKT2LAN1_EU89 dekker fastlands-Norge, og konverterer mellom EUREF89 UTM, EUREF89 geografiske og EUREF89 NTM.

Fylkesformler

Fylkesvise transformasjonsbiblioteker som omfatter kommuner der landsnettet er ferdig etablert. Nøyaktigheten er i området 3-10 cm. Brukerne kan også legge inn egne fellespunkter for å bedre tilpasningen til det lokale grunnlaget.

Kommuneformler

Utarbeides i forbindelse med kommunenes overgang fra NGO1948 til EUREF89. Kommuneformlene er spesielt tilpasset det kommunale NGO-grunnlaget. Nøyaktigheten er som regel i området 3-7 cm, men vil variere med kvaliteten på NGO-grunnlaget.

Transformasjon til og fra ED50

Metoden for transformasjon til og fra ED50 er den samme for alle typer transformasjonsbiblioteker. Antatt nøyaktighet er i området 0.5 – 1 meter.

# Initiering av transformasjonsbibliotek

Transformasjonsbiblioteket må initieres før det kan brukes. For tidligere lands samt fylkesbibliotek gjelder initieringen geoidefilens navn og plassering.

Dette kan gjøres på to måter:

- Bruk bibliotekets funksjon initsktrf. Denne har kun en parameter som er en feilindikator. Se kapittel 9.2  og 10.3. for informasjon hvordan denne skal brukes. I dette tilfellet må en initieringsfil ligge på samme katalog som transformasjonsbiblioteket (eks SKT2NOR1.dll). Filen heter SKTRFNOR.INI. Filen må være som beskrevet under.
Ini-filen «SKTRFNOR.INI» må inneholde følgende fil-informasjon:
[Geoide File Dest]
FileName=skvref96.bin
FilePath=c:\geoidekatalogen\

Bruker må justere FilePath slik at den stemmer overens med katalogen som inneholder geoidefilen samt FileName slik at den stemmer overens med geoide-filnavnet som brukes.

- Bruk bibliotekets funksjon InitSkTrans. Denne har tre parametere og initierer geoidefilen uten bruk av initieringsfilen SKTRFNOR.INI. Se kapittel 9.2 og 10.4 hvordan denne skal brukes.

For nytt landsbibliotek SKT2LAN1.DLL må i tillegg fellespunktene initieres. Disse initieres ved å bruke funksjonen FellesPunkt. Se kapittel 9.2 og 10.17 for informasjon hvordan denne skal brukes.

For bibliotek SKT2LAN1_EU89.DLL som håndterter EU89-NTM, skal fellespunkter ikke initieres.

# Filer

Filer som medfølger transformasjonsbibliotekene:

- SKT2NOR1.DLL (Tidligere landsbibliotek), SKT2XX02.DLL (Fylkesbibliotek) eller SKT2LAN1.DLL (Nytt landsbibliotek).

- SKT2LAN1_EU89.DLL (Landsbibliotek for konverteringer innen EU89)

- SKVREF96.BIN eller annen geoidefil.

- SKTRFNOR.INI. (Parameterfil for initiering av transformasjonsbibliotek).

# Tilgjengelige bibliotekfunksjoner

VRsktr		Funksjon for å hente SKT2NOR1.DLL’s versjonsnummer.

Infsktr		Henter tekstinformasjon fra DLL.

InitSktrf	Initierer transformasjonsbibliotek ved hjelp av informasjon i ini-filen ”sktrfnor.ini”.

InitSkTrans     Initierer transformasjonsbiblioteket ved hjelp av full path til geoidefilen.

GeoTrans	Transformerer datum i henhold til separat nummerering for system og akse/sone.

SosiTrans	Transformerer datum i henhold til SOSI-benevning på disse.

grmise		Funksjon for omgjøring fra buesekunder til grader, minutter, sekunder.

gdec		Funksjon for å hente geoidehøyden.

finomr		Funksjon gir informasjon om gyldig område for et bestemt datum.

FinnAkse	Finner akse i NGO-systemet.

FinnSone	Finner sone i UTM-systemet.

merskl		Funksjon for å beregne merediankonvergens og skalafaktor.

M711		Funksjon for å hente ut kartbladsinformasjon.

EkstrapktOn	Funksjon for å slå bruk av ekstrapunkter på. Gjelder kun fylkes-transformasjonsbibliotek.

EkstrapktOff	Funksjon for å slå bruk av ekstrapunkter av. Gjelder kun fylkes-transformasjonsbibliotek.

FellesPunkt	Funksjon for å angi fellespunktfilen som skal benyttes av ny "fylkes"-landsformel. Gjelder kun ny landsformel av type SKT2LAN1.dll.

GetDato	Funksjon for å hente ut datoangivelse på anvendt fellespunktfil. Gjelder kun ny landsformel av type SKT2LAN1.dll.

InitGridFiler	SKT2LAN3XXX.dll er en variant 3 av transformasjonsbibliotekene og bruker grid filer. Disse initieres med funksjonen InitGridFiler.

# Systemnummerering

## Nummerering for bruk i GeoTrans

| System | Systemnummer | Akse/Sone | Enhet | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ED50GEO | 2 | 0 | desimale buesekunder | x = bredde, y = lengde |
| ED50UTM | 3 | Sone 0 eller 31-36 | meter | Sone 0 brukes til å få systemet til å angi naturlig sone. |
| NGO1948, X Y | 4 | Akse 0 eller 1-8 | meter | Akse 0 brukes til å få systemet til å angi naturlig akse. |
| NGO geografiske | 5 | 0 | desimale buesekunder | x = bredde, y = lengde |
| EU89GEO | 6 | 0 | desimale buesekunder | x = bredde, y = lengde |
| EU89UTM | 7 | Sone 0 eller 31-36 | meter | Sone 0 brukes til å få systemet til å angi naturlig sone. |
| EU89NTM | 11 | Sone 0 eller 5-30 | Meter | Sone 0 brukes til å få systemet til å angi naturlig sone. |
| MØRE | 10 | Akse 1-2 | meter |  |
| EU89XYZ | 8 | 0 | meter | Jordsentriske koordinater |

Tabell 2

## Nummerering for bruk i SosiTrans

| SOSI-system | Benevnelse |
| --- | --- |
| 1 | NGO1948 Gauss-K. Akse 1 |
| 2 | NGO1948 Gauss-K. Akse 2 |
| 3 | NGO1948 Gauss-K. Akse 3 |
| 4 | NGO1948 Gauss-K. Akse 4 |
| 5 | NGO1948 Gauss-K. Akse 5 |
| 6 | NGO1948 Gauss-K. Akse 6 |
| 7 | NGO1948 Gauss-K. Akse 7 |
| 8 | NGO1948 Gauss-K. Akse 8 |
| 9 | NGO1948-Geografisk |
| 21 | EU89-UTM Sone 31 |
| 22 | EU89-UTM Sone 32 |
| 23 | EU89-UTM Sone 33 |
| 24 | EU89-UTM Sone 34 |
| 25 | EU89-UTM Sone 35 |
| 26 | EU89-UTM Sone 36 |
| 31 | ED50-UTM Sone 31 |
| 32 | ED50-UTM Sone 32 |
| 33 | ED50-UTM Sone 33 |
| 34 | ED50-UTM Sone 34 |
| 35 | ED50-UTM Sone 35 |
| 36 | ED50-UTM Sone 36 |
| 50 | ED50-Geografisk |
| 53 | MØRE-A |
| 54 | MØRE-B |
| 84 | EU89-Geografisk |
| 205-230 | EU89-NTM sone 5-30 |

Tabell 3

# Feilmeldinger

## Feilmeldinger under transformasjon

| Feilnummer | Årsak |
| --- | --- |
| 1 | KORR->Z |
| 5 | Feil i til/fra indeks |
| 10 | For stor X |
| 18 | For få, eller utenfor området til angitte ekstrapunkter |
| 19 | X eller Y-verdi utenfor område |
| 21 | Feil posisjon |
| 34 | Feil akse |
| 35 | Feil i inndata / Feil Frasys eller Tilsys |
| 36 | Feil i inndata |
| 38 | Feil i inndata |
| 41 | Feil NGO-akse |
| 42 | Feil UTM-sone |
| 43 | X utenfor Norge |
| 51 | Feil i til/fra indeks |
| 52 | Feil ellipseindeks |
| 53 | Feil isometrisk bredde |
| 54 | Feil i BRQ, neg. isometrisk bredde |
| 61 | Feil vedr. store halvakse |
| 62 | Feil vedr. flattrykking |
| 63 | Feil bredde |
| 64 | Feil lengde |
| 70 / 270 | Feil under lesing av Geoide-informasjon |
| 71 / 271 | Utenfor dekning av Geoidefilen |
| 73 / 273 | Geoidefilen inneholder ikke riktig informasjon |
| 75 | Feil under åpning av fellespunkt fil |
| 81 | Feil bredde |
| 82 | Feil lengde |
| 90 | Utenfor område |
| 91 | Feil X-koordinat |
| 92 | Feil Y-koordinat |
| 93 | Feil Z-koordinat |
| 95 | Feil i systemnummer (1-6) |
| 106 | Fra rutinen gdec når geoidefilen ikke er initiert |
| 94 | Utenfor område |
| 306 | Fra rutinen GeoTrans når geoidefilen ikke er initiert |

Tabell 4

## Nøyaktighetsinformasjon under transformasjon for fylkesformler

| Feilnummer | Nøyaktighetsindikasjon |
| --- | --- |
| -1 | 0 – 0,01m |
| -2 | 0,01 – 0,02m |
| -3 | 0,02 – 0,05m |
| -4 | 0.05 – 0,1m |
| -5 | 0,1 – 0,2m |
| -6 | 0,2 – 1,0m |
| -7 | > 1.0m |
| -11 | 0 – 0,01m Ekstrapolasjon |
| -12 | 0,01 – 0,02m Ekstrapolasjon |
| -13 | 0,02 – 0,05m Ekstrapolasjon |
| -14 | 0.05 – 0,1m Ekstrapolasjon |
| -15 | 0,1 – 0,2m Ekstrapolasjon |
| -16 | 0,2 – 1,0m Ekstrapolasjon |
| -17 | > 1.0m Ekstrapolasjon |

Tabell 5

Feilnummer -1 - -7 tilsvarer klasser oppgitt i Geodatanormen (foreløpig utgitt i 1998)

## Feilmeldinger under initiering av SKT1(2)NOR1.DLL

| Feinummer | Årsak |
| --- | --- |
| 0 | OK |
| 1 | Finner ikke korrekt fil-informasjon i SKTRFNOR.INI |
| 5 | Feil under åpning, eller finner ikke SKTRFNOR.INI |

Tabell 6

# Integrering i egen programvare

Vi anbefaler å bruke Explisit loading for lasting av biblioteksfunksjoner i Windows-programvare. Alle våre transformasjonsbibliotek eksporterer funksjoner basert på cdecl. For applikasjoner som er avhengig av stdcall, tilbyr kartverket nå et API  for den nye landsformelen skt2lan1.dll som støtter dette. Se kapittel 11.

## Datatyper

short	single precision	2 bytes

int                                           4 bytes

double	double precision	8 bytes

## Explisit loading

«Headerfil må inneholde:»

void 	(__cdecl *VRsktr)(short*, short*);

void 	(__cdecl *Infsktr)(char*, short*);

void 	(__cdecl *InitSktrf)(short *sErr);

void 	(__cdecl *InitSkTrans)(char* szFileName, short *sLen, short *sErr);

void 	(__cdecl *GeoTrans)(short *,short *,double *,double *,double *,short *,short *,double *,double *,double *,short *);

void 	(__cdecl *EkstrapktOn)(char*, short*, short*);

void 	(__cdecl *EkstrapktOff)();

For andre operativsystemer heter GeoTrans ”gdtrac”.

void 	gdtrac(short *,short *,double *,double *,double *,short *,short *,double *,double *,double *,short *);

void 	(__cdecl *SosiTrans)(short *sSosiFraSys, double *dXfra, double *dYfra, double *dHfra, short *sSosiTilSys, double *dXtil, double *dYtil, double *dHtil, short *sErr);

For andre operativsystemer heter SosiTrans ”sostra”.

void 	sostra(short *sSosiFraSys, double *dXfra, double *dYfra, double *dHfra, short *sSosiTilSys, double *dXtil, double *dYtil, double *dHtil, short *sErr);

void 	(__cdecl *grmise)(double *, short *, short *, double *);

void 	(__cdecl *gdec)(double *, double *, double *, short *);

void 	(__cdecl *finomr)(double *, double *, short *);

void    (__cdecl *FinnAkse)(double *, int *)) GetProcAddress(hLib, "_FinnAkse");

void    (__cdecl *FinnSone)(double *, int *)) GetProcAddress(hLib, "_FinnSone");

void    (__cdecl *merskl(short *sSystem, double *dX, double *dY, short *sAkse, double *dMerconv,double *dScalefactor);

void    (__cdecl *M711(double *dX, double *dY, short *sKartblad1, short *sKartblad2, short *sIndikator);

Metoder i ny landsformel SKT2LAN1.dll

void   (__cdecl *FellesPunkt)(char*, short*, short*);

void 	(__cdecl *GetDato)(char* szDato, short *sLen);

«C-fil må inneholde:»

hLib = LoadLibrary((LPCTSTR)szTrfDll);

VRsktr    = (void(__cdecl *)(short *, short *)) GetProcAddress(hLib, "_VRsktr");

Infsktr    = (void(__cdecl *)(char *, short *)) GetProcAddress(hLib, "_Infsktr");

InitSktrf = (void(__cdecl *)(short *sErr)) GetProcAddress(hLib, "_InitSktrf");

GeoTrans  = (void(__cdecl *)(short *,short *,double *,double *,double *,short *,short *,double *,double *,double *,short *)) GetProcAddress(hLib, "_GeoTrans");

SosiTrans = (void(__cdecl *)(short *sSosiFraSys, double *dXfra, double *dYfra, double *dHfra, short *sSosiTilSys, double *dXtil, double *dYtil, double *dHtil, short *sErr)) GetProcAddress(hLib, "_SosiTrans");

grmise    = (void(__cdecl *)(double *, short *, short *, double *)) GetProcAddress(hLib, "_grmise");

gdec      = (void(__cdecl *)(double *, double *, double *, short *)) GetProcAddress(hLib, "_gdec");

finomr    = (void(__cdecl *)(double *, double *, short *)) GetProcAddress(hLib, "_finomr");

FinnAkse = (void(__cdecl *)(double *, int *)) GetProcAddress(hLib, "_FinnAkse");

FinnSone = (void(__cdecl *)(double *, int *)) GetProcAddress(hLib, "_FinnSone");

merskl    = (void(__cdecl *)(short *sIel, double * dEuref89RadBr, double * dEuref89RadLe, short *sFraAkse, double *, double *)) GetProcAddress(hLib, "_merskl");

m711    = (void(__cdecl *)(double *, double *, short *, short *, short *)) GetProcAddress(hLib, "_M711");

EkstrapktOn         void 	(__cdecl *)(char*, short*, short*, short*)) GetProcAddress(hLib, "_EkstrapktOn");

EkstrapktOff 	 void 	(__cdecl *)()) GetProcAddress(hLib, " _EkstrapktOff");

FreeLibrary(hLib);

Metoder i ny landsformel SKT2LAN1.dll:

FellesPunkt = (void(__cdecl *)(char *, short *, short *)) GetProcAddress(hTransLib, "_FellesPunkt");

GetDato     = (void(__cdecl *)(char* szDato, short *sLen)) GetProcAddress(hTransLib, "_GetDato");

Metode for  landsformel av type variant 3. SKT2LAN3XXX.dll:

void   (__cdecl *InitGridFiler)(char*szGridFil1, short*sLen1, char*szGridFile2, short*sLen2, short*sErr);

# Funksjonsbeskrivelse

## VRsktr

void VRsktr(short *sVersionNumber, short *sSycleNumber);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | sVersionNumber | short * | 0 – 100 | Bibliotekets versjonsnummer |
| Output | sSycleNumber | short * | 0 – 99 | Bibliotekets versjons løpenummer |

Funksjonen VRsktr returnerer transformasjonsbibliotekets versjon og løpenummer.

## Infsktr

void Infsktr(char *cInfoText, short *sStrLen);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | cInfoText | char * |  | Peker til tekst string uten ”null” terminator. |
| Output | sStrLen | short * | 0 – 255 | Antall karakterer i teksten. |

Funksjonen Infsktr returnerer informasjonstekst samt tekstens lengde. Lengden suppleres da teksten ikke har ”null” terminator. Teksten gir en informasjon om hvilket bibliotek som brukes og evt. variant dersom det er en fylkesformel som brukes.

## InitSktrf

void InitSktrf(short *sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | sErr | short | 0 = OK. 1 = Feil under lesing av navn på geoidefil. 5 = Feil ved åpning av filen ”sktrfnor.ini”. | Feil indikator. Se tabell 6. |

Funksjonen InitSktrf initierer transfomasjonsbiblioteket slik at interne funksjoner kjenner geoidefilens katalog og navn i henhold til innholdet i filen ”sktrfnor.ini”.

## InitSkTrans

void InitSkTrans(char *szFileName, short *sLen, short *sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input Input Output | szFileName sLen sErr | char * short * short * | Max 128 chrs 0 = OK. 1 = Feil under lesing av navn på geoidefil. 5 = Feil ved åpning av filen ”sktrfnor.ini”. | Full path og filnavn til geoidefilen. Lengde i antall byte for path og filnavn i første parameter szFileName. Feil indikator. Se tabell 6. |

Funksjonen InitSkTrans initierer transfomasjonsbiblioteket slik at interne funksjoner kjenner geoidefilens katalog og navn i henhold til path og filnavn som må inngå som første parameter når funksjonen kalles.

Eks:

sLen = 43;

InitTrans("c:\\proj\\winapp\\wintrans\\geoide\\skvref96.bin",&sLen,&sErr);

## InitGridFiler

void InitGridFiler(char *szGridFile1, short *sLen1, char *szGridFile2, short *sLen2, short *sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | szGridFil1 | Char * | Max 128 chrs | Full path og filnavn til grid-fil 1 |
| Input | sLen1 | Short * | 0-128 | Lengde i antall byte for parameter szGridFil1. |
| Input | szGridFil2 | Char * | Max 128 chrs | Full path og filnavn til grid-fil 2 |
| Input | sLen2 | Short * | 0-128 | Lengde i antall byte for parameter szGridFil2 |
| Output | sErr | Short * | 0 = OK | Feilindikator. Se tabell 6. |

Funksjonen InitGridFiler initierer gridfilene for transfomasjonsbiblioteker av typen variant 3. SKT2LAN3XXX.DLL.

## GeoTrans

void GeoTrans(short *sFraSys, short *sFraAkse, double *dXfra, double *dYfra,

double *dHfra, short *sTilSys, short *sTilAkse, double *dXtil,

double *dXtil, double *dHtil, short *sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | sFraSys | short * | 2-8 | Se tabell 2 |
| Input | sFraAkse | short * | 1-8, 31,36 | Se tabell 2 |
| Input | dXfra | double * |  |  |
| Input | dYfra | double * |  |  |
| Input | dHfra | double * |  |  |
| Input | sTilSys | short * | 2-8 | Se tabell 2 |
| Input / Output | sTilAkse | short * | 0, 1-8, 31-36 | Se tabell 2 |
| Output | dXtil | double * |  |  |
| Output | dYtil | double * |  |  |
| Output | dHtil | double * |  |  |
| Output | sErr | short * | 0 = OK. Positiv verdi angir feil. Negativ verdi er OK, og angir nøyaktighetsinformasjon for fylkesfunksjoner. | Se tabell 4. Se tabell 5. |

Funksjonen GeoTrans utfører transformasjon til / fra offisielle geodetiske datum som beskrevet i tabell 1.

UTM og NGO, XY er plane, todimensjonale systemer. Jordsentriske koordinater er tredimensjonale med origo i jordens sentrum. Høyden er da Z-koordinaten. Geografiske koordinater (både som fra og tilsystem) har enhet desimale buesekunder. Omsetting fra desimale buesekunder til grader, minutter og sekunder skjer med funksjonen grmise. Htil settes lik Hfra for alle systemer untatt system 8 (EU89 XYZ). For tilsystem 3, 4 og 7(ED50UTM, NGO1948, X Y og EU89UTM) kan man transformere til en bestemt akse / sone. Settes tilakse lik null, finner funksjonen frem til den naturlige akse / sone. Fraakse må alltid oppgis.

## SosiTrans

void SosiTrans(short *sSosiFraSys, double *dXfra, double *dYfra, double *dHfra,
short *sSosiTilSys, double *dXtil, double *dYtil, double *dHtil, short *sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | sSosiFraSys | short * | Se tabell 3 |  |
| Input | dXfra | double * |  |  |
| Input | dYfra | double * |  |  |
| Input | dHfra | double * |  |  |
| Input | sSosiTilSys | short * | Se tabell 3 |  |
| Output | dXtil | double * |  |  |
| Output | dYtil | double * |  |  |
| Output | dHtil | double * |  |  |
| Output | sErr | short * | 0 = OK. Positiv verdi angir feil. Negativ verdi er OK, og angir nøyaktighetsinformasjon for fylkesfunksjoner. | Se tabell 4. Se tabell 5. |

Funksjonen SosiTrans utfører transformasjon til / fra offisielle geodetiske datum i henhold til verdier for SOSI-normen (se tabell 3). Funksjonen er lik GeoTrans med unntak av systembenevnelsene.

## grmise

void grmise(double *dDesSek, short *sGrad, short *sMin, double *dSek);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dDesSek | double * |  | Desimal sekunder |
| Output | sGrad | short * | 0 – 360 | Grader heltall |
| Output | sMin | short * | 0 – 59 | Minutter heltall |
| Output | dSek | double * | 0 – 59 | Sekunder med desimalpunktum |

Funksjonen grmise, finner grader, minutter og sekunder fra verdi i desimalsekunder.

## gdec

void gdec(double *dEuref89RadBr, double *dEuref89RadLe, double *dGeoideHøyde, short *sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dEuref89RadBr | double * |  | Verdi inn i Euref89 radianer, bredde. |
| Input | dEuref89RadLe | double * |  | Verdi inn i Euref89 radianer, lengde. |
| Output | dGeoideHøyde | double * |  | Verdi ut er geoidehøyde. |
| Output | sErr | short * | 0 = OK. 73 = Ulovlig geoidefil. 71 = Punktet utenfor geoidemodellens dekningsområde. 70 = Feil ved lesing av geoidemodellen. | Feil indikasjon. |

Funksjonen gdec, finner geoidehøyden fra en posisjon i Euref89 radianer.

## finomr

void finomr(double *dED50RadX, double *dED50RadY, short *sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dED50RadX | double * |  | ED50 radianer X |
| Input | dED50RadY | double * |  | ED50 radianer Y |
| Output | sErr | short * | -1 = Feil. 1 = Norges hovedland(gjelder også for Hinnøy og andre øyer). 2 = Nordsjøen syd for 62 grader. 4 = Nord for 62 grader i Nordsjøen og i Sverige. | Område indikasjon. |

Funksjonen finomr finner område basert på innverdier i ED50 radianer.

## FinnAkse

void FinnAkse(double *dYFra, int *iTilAkse);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dYFra | double * |  | Geografisk lengde i radianer. |
| Input/Output | iTilAkse | int * | Input: tilaks = 0 gir naturlig akse. tilaks < 0 gir naboakse. Output: tilaks = naturlig akse når input tilaks = 0. tilaks = naboakse når input tilaks < 0. | TilAkse |

Funksjonen FinnAkse finner akse i NGO-systemet basert på geografisk lengde i radianer i forhold til Oslo-meridianen.

## FinnSone

void FinnSone(double *dYFra, int *iTilSone);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | DYFra | double * |  | Geografisk lengde i radianer. |
| Input/Output | iTilSone | int * | Input: tilsone = 0 gir naturlig sone. tilsone < 0 gir nabosone. Output: tilson = naturlig sone når input tilsone = 0. tilsone = nabosone når input tilsone < 0. | TilSone |

Funksjonen FinnSone finner sone i UTM-systemet basert på geografisk lengde i radianer.

## merskl

void merskl(short *sFraSystem, double *dEuref89RadBr, double *dEuref89RadLe, short *sFraAkse, double *dMer, double *dScale);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | sFraSystem | short * | 1 – 3 | 1 = Beregn for NGO 2 = Beregn for ED50 3 = Beregn for EU89 |
| Input | dEuref89RadBr | double * |  | Verdi inn i Euref89 radianer, bredde. |
| Input | dEuref89RadLe | double * |  | Verdi inn i Euref89 radianer, lengde. |
| Input | sFraAkse | short * | 1-8, 31-36 | Akse 1-8 for NGO Sone 31-36 for ED50 og EU89 |
| Output | dMer | double * |  | Merediankonvergens i grader |
| Output | dScale | double * |  | Skalafaktor i ppm (parts per million) |

Funksjonen merskl, finner merediankonvergens og skalafaktor for en transformasjon i systemet: NGO1948, ED50 eller EU89.

## M711

void M711(double *dX, double *dY, short *sKartblad1, short *sKartblad2, short *sIndikator);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dX | double * |  | Input ED50 radianer bredde |
| Input | dY | double * |  | Input ED50 radianer lengde |
| Output | sKartblad1 | short * |  | Kartblad nummer |
| Output | sKartblad2 | short * | 1-4 | Kartblad undernummer. |
| Output | sIndikator | short * | -1 0 1 2 | Ingen kart. Normal retur. Nær kartrammen, mulig nabokart. Kan ligge på vedk. kart, men også utenfor. |

Funksjonen M711, finner et kartnummer i kartserien Norge i 1:50000, tidligere kalt m711. Funksjonen er basert på posisjon i ED50 radianer. X er bredde og Y er lengde.

## EkstrapktOn

void EkstrapktOn(char* szFileName, short* sLen, short* sMode, short* sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | szFileName | char * |  | Filnavn som skal brukes som ekstrapunkter |
| Input | sLen | short * |  | Lengde på stringen FileName |
| Input | sMode | short * | 0-2 | 0: Ekstrapunkter brukes ikke. 1: Bruk ekstrapunkter sammen med kartverkets fellespunkter. 2: Bruk kun ekstrapunkter. |
| Output | sErr | short * |  | Error indikator 0 = OK, 1 = Ekstrapunkter, filnavn for langt. Max 120 tegn, 5 = Finner ikke valgt fil 69: Feil ved aapning av ekstrapunktfila. 67: Ekstrapunktfila er tom. 66: Ulovlig UTM-sone, dvs. sone < 30 eller sone > 36, eller ulovlig NGO-akse, dvs. akse < 1 eller akse > 8. 65: Feil i foerste linje (systemlinja) paa ekstrapunktfila. 63: For mange ekstrapunkter (> 1000). |

Funksjonen EkstrapktOn,

## EkstrapktOff

void EkstrapktOff();

Funksjonen EkstrapktOff, slår bruk av ekstrapunkter av.

## FellesPunkt

Void FellesPunkt(char* szFileName, short* sStrlen, short* sErr);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | szFileName | char * |  | Sti og filnavn til punktfilen |
| Input | sStrlen | short * |  | Antall karrakterer i szFileName |
| Output | sErr | short * | 0 | Normal retur. Forskjellig fra null er feil. |

Funksjonen FellesPunkt, initierer SKT2LAN1.dll med fellespunktfilen som skal benyttes. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i den nye landsformelen SKT2LAN1.DLL

## GetDato

void GetDato(char* szDato, short* sStrLen);

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | szDato | char * |  |  |
| Output | sStrLen | short * |  |  |

Funksjonen GetDato, finner datogjengivelsen i fellespunktfilen som benyttes. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i den nye landsformelen SKT2LAN1.DLL

# API for transformasjonsbiblioteket skt2lan1.dll

Alle kartverkets transformasjonsbibliotek som er utviklet for Windows plattformen forefinnes som dynamiske bibliotek såkalt dll’er. Disse eksporterer alle funksjoner ved hjelp av metoden cdecl (C-declaration). Flere brukere av kartverkets transformasjonsbibliotek anvender utviklingsverktøy som ikke støtter cdecl. Vi har derfor utviklet et API (Application Program Interface)  basert på stdcall mot transformasjonsbiblioteket skt2lan1.dll.

Dette API er utviklet som et bibliotek basert på en dll. Alle funksjonene i dette biblioteket anvender stdcall. Brukere som ønsker å anvende dette API må også ha tilgang til selve transformasjonsbiblioteket skt2lan1.dll med tilhørende komponenter. Eksempelvis høydereferansen ” href2006c.bin” og  ekstrapunktfilen ” lan1_fellesp_20070227.bin”

API’et har noen tilleggsfunksjoner som ikke finnes i transformasjonsbiblioteket. Utover dette inneholder API’et det samme sett av funksjoner som ligger i transformasjonsbiblioteket. Noen av disse funksjonene har parametre samt returverdier som er forskjellig fra funksjonene i transformasjonsbiblioteket. Imidlertid har vi valgt å beskrive alle funksjonene i dette kapittel med deklarasjon og parameterbeskrivelse gjeldende for Visual Basic. Vi viser også for hver funksjon hvordan den er eksportert som en c-funksjon.

## LoadTransLibrary

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Function LoadTransLibrary Lib "skt2lan1api.dll" (ByVal TransDll As String, ByVal MsgInfo As String) As Integer

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) int __stdcall LoadTransLibrary(char *szTransDll, char *szMsgOut)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | Funskjonsretur | Integer | 0 ¦ -1 | 0 = OK, -1 = feil |
| Input | TransDll | String |  | Fullstendig path og filnavn på transformasjonsbibliotek |
| Output | MsgInfo | String |  | Forklarende feilmelding dersom retur er -1 |

Funksjonen må kalles før API’et kan anvendes. Funksjonen laster transformasjonsbilioteket anngitt som første parameter. Vanligvis ”skt2lan1.dll” Bruk gjerne full path til biblioteket dersom det ikke er plassert under standard windows(system32) katalog. Eks: ”C:\myDir\skt2lan1.dll”

## UnloadTransLibrary

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub UnloadTransLibrary Lib "skt2lan1api.dll" ()

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall UnloadTransLibrary()

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| None |  |  |  |  |

Funksjonen må kalles når API’et ikke lenger skal anvendes av applikasjonen. Vanligvis vi dette være når applikasjonen avsluttes. Funksjonen frigir minne i maskinen som blir brukt når transformasjonsbiblioteket lastes ved kall til LoadTransLibrary.

## Infsktr

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub Infsktr Lib "skt2lan1api.dll" (ByVal Info As String)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall Infsktr(char *szMsgOut)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | Info |  |  | Tekstinformasjon om transformasjonsbiblioteket |

Funksjonen har forskjellige parametre i forhold til funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.2 vedrørende beskrivelse.

## InitSkTrans

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub InitSkTrans Lib "skt2lan1api.dll" (ByVal Geoidefile As String, Err As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall InitSkTrans(char *szGeoideFile, short *sErr)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | Geoidefile | String |  | Path og navn på høydereferansefil |
| Output | Err | Integer |  | Feilkode. |

Funksjonen har forskjellige parametre i forhold til funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.4 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## FellesPunkt

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub FellesPunkt Lib "skt2lan1api.dll" (ByVal Fellespunktfile As String, Err As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall FellesPunkt(char *szFellespunktFile, short *sErr)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | Fellespunktfile | String |  | Path og filnavn til fellespunktfilen |
| Output | Err | Integer |  | Feilkode |

Funksjonen har forskjellige parametre i forhold til funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.17 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## VRsktr

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub VRsktr Lib "skt2lan1api.dll" (VersionNumber As Integer, SycleNumber As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall VRsktr(short *sVersionNumber, short *sSycleNumber)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | VersionNumber | Integer |  |  |
| Output | SycleNumber | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.1 vedrørende beskrivelse

## GeoTrans

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub GeoTrans Lib "skt2lan1api.dll" (sFraSys As Integer, sFraAkse As Integer, dFraX As Double, dFraY As Double, dFraH As Double, sTilSys As Integer, sTilAkse As Integer, dTilX As Double, dTilY As Double, dTilH As Double, sErr As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall GeoTrans(short *sFraSys, short *sFraAkse, double *dFraX, double *dFraY, double *dFraH, short *sTilSys, short *sTilAkse, double *dTilX, double *dTilY, double *dTilH, short *sErr)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | sFraSys | Integer |  |  |
| Input | sFraAkse | Integer |  |  |
| Input | dFraX | Double |  |  |
| Input | dFraY | Double |  |  |
| Input | dFraH | Double |  |  |
| Output | sTilSys | Integer |  |  |
| Output | sTilAkse | Integer |  |  |
| Output | dTilX | Double |  |  |
| Output | dTilY | Double |  |  |
| Output | dTilH | Double |  |  |
| Output | sErr | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.6 vedrørende beskrivelse.

## GetDato

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub GetDato Lib "skt2lan1api.dll" (ByVal Dato As String)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall GetDato(char *szMsgOut)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | Dato | String |  |  |

Funksjonen har forskjellige parametre i forhold til funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.18 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## SosiTrans

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub SosiTrans Lib "skt2lan1api.dll" (sSosiFraSys As Integer, dXfra As Double, dYfra As Double, dHfra As Double, sSosiTilSys As Integer, dXtil As Double, dYtil As Double, dHtil As Double, sErr As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall SosiTrans(short *sSosiFraSys, double *dXfra, double *dYfra, double *dHfra, short *sSosiTilSys, double *dXtil, double *dYtil, double *dHtil, short *sErr)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | sSosiFraSys | Integer |  |  |
| Input | dXfra | Double |  |  |
| Input | dYfra | Double |  |  |
| Input | dHfra | Double |  |  |
| Input | sSosiTilSys | Integer |  |  |
| Output | dXtil | Double |  |  |
| Output | dYtil | Double |  |  |
| Output | dHtil | Double |  |  |
| Output | sErr | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 11.9 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## Grmise

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub grmise Lib "skt2lan1api.dll" (dDesSek As Double, sGrad As Integer, sMin As Integer, dSek As Double)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall grmise(double *dDesSek, short *sGrad, short *sMin, double *dSek)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dDesSek | Double |  |  |
| Output | sGrad | Integer |  |  |
| Output | sMin | Integer |  |  |
| Output | dSek | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.8 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## Gdec

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub gdec Lib "skt2lan1api.dll" (dEuref89RadBr As Double, dEuref89RadLe As Double, dGeoideHoyde As Double, sErr As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall gdec(double *dEuref89RadBr, double *dEuref89RadLe, double *dGeoideHoyde, short *sErr)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dEuref89RadBr | Double |  |  |
| Input | dEuref89RadLe | Double |  |  |
| Output | dGeoideHoyde | Double |  |  |
| Output | sErr | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.9 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## Finomr

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub finomr Lib "skt2lan1api.dll" (dED50RadX As Double, dED50RadY As Double, sErr As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall finomr(double *dED50RadX, double *dED50RadY, short *sErr)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dED50RadX | Double |  |  |
| Input | dED50RadY | Double |  |  |
| Output | sErr | Double |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.10 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## FinnAkse

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub FinnAkse Lib "skt2lan1api.dll" (dYFra As Double, lTilAkse As Long)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall FinnAkse(double *dYFra, int *iTilAkse)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dYFra | Double |  |  |
| Output | iTilAkse | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.11 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## FinnSone

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub FinnSone Lib "skt2lan1api.dll" (dYFra As Double, lTilSone As Long)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall FinnSone(double *dYFra, int *iTilSone)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dYFra | Double |  |  |
| Output | iTilSone | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 11.14 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## M711

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub M711 Lib "skt2lan1api.dll" (dX As Double, dY As Double, sKartblad1 As Integer, sKartblad2 As Integer, sIndikator As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall M711(double *dX, double *dY, short *sKartblad1, short *sKartblad2, short *sIndikator)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | dX | Double |  |  |
| Input | dY | Double |  |  |
| Output | sKartblad1 | Integer |  |  |
| Output | sKartblad2 | Integer |  |  |
| Output | sIndikator | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 11.15 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## Merskl

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub merskl Lib "skt2lan1api.dll" (sFraSystem As Integer, dEuref89RadBr As Double, dEuref89RadLe As Double, sFraAkse As Integer, dMer As Double, dScale As Double)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall merskl(short *sFraSystem, double *dEuref89RadBr, double *dEuref89RadLe, short *sFraAkse, double *dMer, double *dScale)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | sFraSystem | Integer |  |  |
| Input | dEuref89RadBr | Double |  |  |
| Inpuy | dEuref89RadLe | Double |  |  |
| Input | sFraAkse | Integer |  |  |
| Output | dMer | Integer |  |  |
| Output | dScale | Integer |  |  |

Funksjonen har samme parametre som funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 11.16 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## EkstrapktOn

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub EkstrapktOn Lib "skt2lan1api.dll" (ByVal FileName As String, sMode As Integer, sErr As Integer)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall EkstrapktOn(char* szFileName, short* sMode, short* sErr)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | FileName | String |  |  |
| Input | sMode | Integer |  |  |
| Output | sErr | Integer |  |  |

Funksjonen har forskjellige parametre i forhold til funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.15 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## EkstrapktOff

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub EkstrapktOff Lib "skt2lan1api.dll" ()

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall EkstrapktOff()

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| None |  |  |  |  |

Funksjonen har forskjellige parametre i forhold til funksjonen i transformasjonsbiblioteket. Se for øvrig kapittel 10.16 vedrørende beskrivelse og forklaring til feilkoder.

## Skt2lan1ApiVersion

Deklarasjon for applikasjoner som anvender Visual Basic:
Private Declare Sub Skt2lan1ApiVersion Lib "skt2lan1api.dll" (ByVal Version As String)

Deklarasjonsangivelse I API’et:
__declspec( dllexport ) void __stdcall Skt2lan1ApiVersion (char *szMsgOut)

| Parameter | Navn | Type | Verdi | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | Version | String |  | Hovedrelease.Delrelease eks ”01.00” |